# О безопасности Белорусской АЭС

В основу обеспечения безопасности в проекте Белорусской АЭС заложен принцип глубокоэшелонированной защиты - применение системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения.

Для АЭС с реакторами ВВЭР такими барьерами являются

- топливная матрица

- герметичные оболочки твэл

- границы контура теплоносителя, охлаждающего активную зону реактора (реактор, компенсатор давления, главные циркуляционные насосы, коллекторы I контура парогенераторов, соединительные трубопроводы I контура)

- герметичное ограждение помещений, внутри которых размещено оборудование и трубопроводы реакторной установки;

Система технических и организационных мер состоит из пяти уровней защиты:

Первый уровень:

- консервативный проект, основанный на использовании современных норм;

- обеспечение качества на всех стадиях создания АЭС;

- контроль состояния барьеров безопасности при эксплуатации;

- культура безопасности.

Второй уровень:

- управление при нарушениях эксплуатации и выявлении отказов.

Этот уровень включает в себя автоматические защиты и блокировки, резервные механизмы нормальной эксплуатации и предусматривается для обеспечения постоянной целостности барьеров.

Третий уровень:

Защитные, управляющие, локализующие и обеспечивающие системы безопасности, которые предусматриваются в проекте для предотвращения развития отказов и ошибок персонала в проектные аварии, а проектных аварий в запроектные аварии и для удержания радиоактивных продуктов внутри системы локализации.

Четвертый уровень:

- управление аварией, включая защиту локализующих функций.

Пятый уровень:

- противоаварийные меры вне площадки с целью ослабления последствий выброса радиоактивных продуктов во внешнюю среду.

Применение принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет выполнить требования полноты учета возможных состояний АЭС с обеспечением разумной достаточности мер безопасности.