УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Волковысское коммунальное  хозяйство»

__________________Клусов А.Ю.

«____»____________2020 г.

Проект «Использование древесной биомассы

для

централизованного теплоснабжения»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

И

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

по объекту:

«Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский

со строительством теплоисточника на МВТ»

г.Волковыск

2020 г.

Содержание

Список сокращений	4

1. Предпосылки Подпроекта	5

2. Краткое описание Подпроекта	5

2.1. Описание мероприятий по подпроекту. Основные технико-экономические показатели.	5

2.2. Существующие объекты, расположение и описание	7

2.3. Объем и цели ЭСОВИПУ	8

3. Законодательная и институциональная база	9

3.1. Национальная законодательная база	11

3.2. Институциональная база по оценке и управлению окружающей средой, охране труда и пожарной безопасности	13

3.3. Защитные положения Всемирного банка	14

4. Предварительная экологическая оценка.	16

4.1. Сравнение национального законодательства и требований Всемирного банка о проведении экологической оценки	16

4.2. Предварительная экологическая проверка	16

5. Описание базовых географических и социально-экономических условий	18

5.1. Существующие географические условия	18

5.2. Существующие социально-экономические условия	20

5.3. Анализ состояния лесного фонда	21

6. Анализ воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу	22

6.1. Положительные воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу	22

6.2. Отрицательные воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу	22

6.2.1. Отрицательные воздействия при строительстве	22

6.2.1. Отрицательные воздействия при эксплуатации зданий и сооружений	24

7. Меры по смягчению воздействия на окружающую среду и социальную сферу	25

8. План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы	35

9. Мониторинг за выполнением Плана мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы.	36

9.1. Мониторинг соответствия защитным мерам	36

9.2. Отчетность о соблюдении защитных положений	36

9.3. Мониторинг состояния окружающей среды	37

9.4. Обязанности и институциональные механизмы	37

9.5. План мониторинга выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы	38

9.6. Рассмотрение жалоб	38

10. Общественные консультации и координация	40

ПРИЛОЖЕНИЯ	41

Приложение 1.1. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	42

Приложение 1.2. Перечень и нормативы загрязняющих веществ	77

Приложение 1.3. Разрешение на хранение и захоронение отходов производства	81

Приложение 1.4. План аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	84

Приложение 1.5. Проект санитарно-защитной зоны	86

Приложение 1.6. Заключение по проекту СЗЗ	87

Приложение 1.7. Фоновые концентрации загрязняющих веществ	99

Приложение 1.8. Заключение экологической экспертизы по проекту	101

Приложение 1.9. Заключение по энергоэффективности	114

Приложение 1.10. Инструкция по обращению с отходами	116

Приложение 1.11. Инструкция по обращению ртутьсодержащими отходами	138

Приложение 1.12. Экологический паспорт объекта	143

Приложение 1.13. Иные законодательные акты	168

Приложение 2. Справки местных ГЛХУ, подтверждающие наличие достаточного объема доступных материалов, образующихся в результате деятельности существующих лесохозяйственных предприятий	172

Приложение 3. Ситуационный план района реализации Подпроекта	174

Приложение 4. План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы	176

Приложение 5. План мониторинга выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы	185

Приложение 6. Система управления охраной труда……………………………...191

Исполнители по данному документу:

заместитель главного инженера		Белоножкин Ю.М.

инженер ПТО			         		Иванкова О.А.

Телефон: 8(01512) 20613

Список сокращений

| МВТ | Местные виды топлива |
| --- | --- |
| МВт | Мегаватт |
| т.у.т. | Тонна условного топлива |
| ПМООСиСС | План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы |
| ЭО | Экологическая оценка |
| ПДВ | Предельно допустимые выбросы |
| ОР | Операционное руководство |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| кВа | Киловольт-ампер |
| ОППР | Операции политики в поддержку развития |
| ESMAP | Программа поддержки управления энергетическим сектором |
| пл. м3 | Плотный метров кубических |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ЭСО | Экологическая и социальная оценка |
| МАР | Международная ассоциация развития |
| ГУП | Группа управления Проектом |
| СМИ | Средства массовой информации |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ВБ | Всемирный Банк |
| РДЭСО | Рамочный документ по экологической и социальной оценке |
| Проект | Проект «Расширение устойчивого энергопользования» |
| ЭСОВиПУ | Экологическая и социальная оценка воздействия и план управления |

1. Предпосылки Подпроекта

Проект «Расширение устойчивого энергопользования» направлен на поддержку инвестиций в расширение использования местных видов топлива (древесной биомассы) для централизованного теплоснабжения, а также на оказание технической помощи для разработки соответствующей отраслевой политики и развитие институционального потенциала. Ожидаемым долгосрочным результатом в ходе реализации проекта будет расширение экономического использования местных видов топлива (древесной биомассы).

Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения играет важнейшую роль для создания благоприятных условий жизнедеятельности населению Республики Беларусь. В связи с расположением Республики Беларусь в зоне с холодным климатом и, как следствие, длительным отопительным периодом, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения является приоритетной задачей энергоснабжающих организаций, в том числе и КУП «Волковысское коммунальное хозяйство».

В ходе реализации Проекта будет выполнен Подпроект «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ», который будет реализовываться в рамках проекта «Расширение устойчивого энергопользования», компонент 1: «Использование возобновляемой биомассы для теплоснабжения» ввиду роста подключенной нагрузки и необходимостью строительства нового теплоисточника.

В рамках этого компонента планируется строительство нового теплоисточника, работающего на МВТ и природном газе (комбинированная котельная), а также оптимизация существующей схемы теплоснабжения с ликвидацией участков воздушной и подземной тепловой сети. За счет этого ожидается  повышение эффективности коммунального предприятия центрального теплоснабжения за счет инвестиций в использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения.

# 2. Краткое описание Подпроекта

## 2.1. Описание мероприятий по подпроекту. Основные технико-экономические показатели.

При выборе варианта строительства объекта: «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ»: были рассмотрены следующие варианты:

- Вариант 1 включает в себя:

- строительство котельной из металлоконструкций с ограждениями из сэндвич-панелей на площадке по ул. Рябиновая, максимально приближенной к месту прохождения магистральных тепловых сетей от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы»;

- установку котлов на МВТ – 3 котла по 3 МВт, на природном газе - 2 котла по 4,5 МВт. Газовые котлы обеспечивают покрытие пиковой тепловой нагрузки котельной;

- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку погрузчика;

- модернизацию участка тепловой сети длиной 2,2 км с заменой трубопровода на ПИ-трубу;

- строительство теплотрассы от новой котельной до врезки в магистральную тепловую сеть от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 0,3 км;

- ликвидацию теплотрассы от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 3,3 км.

2.	Вариант 2 предусматривает:

-  строительство котельной из металлоконструкций с ограждениями из сэндвич-панелей на площадке по ул. Рябиновая, максимально приближенной к месту прохождения магистральных тепловых сетей от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы»;

- установку котлов на МВТ – 2 котла по 3 МВт и 1 котел на 2 МВт, на природном газе - 2 котла по 3 МВт. Газовые котлы обеспечивают покрытие пиковой тепловой нагрузки котельной;

- установку электротеплоаккумулирующих блоков под среднюю тепловую нагрузку (2 электрокотла по 2,5 МВт);

- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку погрузчика;

- модернизацию участка тепловой сети с заменой неэффективного трубопровода на ПИ-трубу протяженностью 2,2км;

- строительство теплотрассы от новой котельной до врезки в магистральную тепловую сеть от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 0,3 км;

- ликвидацию теплотрассы от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 3,3 км.

3. Вариант 3 предусматривает децентрализацию системы теплоснабжения с созданием трех теплоисточников:

- котельной №1 (из металлоконструкций на площадке по ул. Рябиновая, с установкой 2 котлов на МВТ по 3МВт и одного на 2 МВт, и на природном газе 2 котла по 3МВт), а также строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку погрузчика,  модернизацию участка тепловой сети протяженностью 2,2км, строительство теплотрассы протяженностью 0,3 км d325мм, ликвидацию теплотрассы от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 3,3 км;

- котельной №2 (модернизация ЦТП-7 в котельную с установкой котлов на природном газе) с ликвидацией 3-х  участков тепловой сети общей протяженностью 1,1 км;

- котельной №3 (модернизация ЦТП-5 в котельную с установкой котлов на природном газе) с ликвидацией 2-х участков тепловой сети общей протяженностью 0,48 км.

Все участки трубопроводов по трем предлагаемым вариантам развития теплоснабжения в г.п. Красносельский, подлежащие ликвидации, будут заменены на ПИ-трубы.

Выбор варианта реконструкции котельной обосновывался технико-экономическими показателями по рассматриваемым вариантам.

После проведения всех необходимых расчетов установлено, что наиболее целесообразным, имеющим наилучшие технико-экономические показатели, в том числе по объему использования МВТ, является вариант 1 - строительство новой котельной по ул. Рябиновая с установкой 3-х котлов на МВТ по 3МВт, и 2-х котлов на природном газе по 4,5 МВт.

Причем котлы, работающие на природном газе, будут использованы только при низких температурах окружающего воздуха в пиковых режимах.

Реализация данного варианта позволяет получить следующие технико-экономические показатели:

- суммарные капиталовложения подпроекта: 15 899,201 тыс. рублей, включающие в себя приобретение котельного оборудования, строительство здания котельной со складом топлива, навеса для хранения топлива, а также приобретение погрузчика.

- простой срок окупаемости: 9,87 лет.

- замещение импортируемого природного газа: 4,52 тыс. т.у.т.

До проекта 100% тепловой энергии на котельной производится с использованием природного газа.

Данный вариант является предпочтительным и оптимальным и позволит снизить до минимума использование природного газа при наиболее низких температурах окружающего воздуха.

В рамках реализации подпроекта «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ» запланировано:

- строительство нового здания котельной по ул. Рябиновая;

- установку котлов на МВТ – 3 котла по 3 МВт, на природном газе - 2 котла по 4,5 МВт. Газовые котлы обеспечивают покрытие пиковой тепловой нагрузки котельной;

- строительство расходного склада топлива, навеса для хранения топлива, закупку погрузчика;

- модернизацию участка тепловой сети длиной 2,2 км с заменой трубопровода на ПИ-трубу;

- строительство теплотрассы от новой котельной до врезки в магистральную тепловую сеть от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 0,3 км;

- ликвидацию теплотрассы от действующей котельной ОАО «Красносельскстройматериалы» протяженностью 3,3 км.

## 2.2. Существующие объекты, расположение и описание

В существующее время теплоснабжение потребителей г.п. Красносельский осуществляется централизованно от котельной, расположенной на территории и находящейся в ведомственной принадлежности ОАО «Красносельскстройматериалы». Котельная обеспечивает потребность в тепле завода, а также жилой и общественной застройки г.п. Красносельский.

Тепловая энергия используется в виде пара и горячей воды. Пар необходим на технологические нужды завода, а горячая вода используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения завода, жилой и общественной застройки.

На территории ОАО «Красносельскстройматериалы» находится Международный энергетический центр (далее МЭЦ). МЭЦ включает в себя 2 газопоршневые установки электрической мощностью 2,4МВт каждая и паровой котел «VAPOR PPKS-10» . МЭЦ технологически связан с котельной.

Система теплоснабжения от котельной до ЦТП КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» 2-х трубная, после ЦТП – 4-х трубная, закрытая с температурным графиком 115-600С. Вода для нужд горячего водоснабжения подготавливается в центральных тепловых пунктах.  Общая протяженность тепловой сети в 2-х трубном измерении – 14,012км. Доля тепловых сетей, замененных на ПИ-трубу – 75%.

Ситуационный план объекта строительства прилагается (Приложение № 3).

## 2.3. Объем и цели ЭСОВиПУ

Настоящий ЭСОВиПУ разработан для всего проекта на основании рамочного документа по экологической и социальной оценке проекта «Расширение устойчивого энергопользования» (http://bies.by/?s=РДЭСО, http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/231131554282505576/Основы-экологического-и-социального-управления). РДЭСО служит руководством при проведении оценки воздействия на окружающую и среду и социальную сферу в соответствии с предлагаемыми проектными мероприятиями. В общем, его основная цель состоит в том, чтобы избежать, минимизировать или смягчить потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и сопутствующее воздействие на социальную сферу, обусловленное реализацией проекта.

В объеме ЭСОВиПУ содержится следующая информация: национальные правила и процедуры ОВОСиСС и защитные положения Всемирного банка; описание воздействия на окружающую среду и социальную сферу, связанного с предлагаемыми инвестициями, и общих мер по смягчению последствий; руководящие принципы проведения экологического скрининга объектов, а также ОВОСиСС, включая определение мер по смягчению последствий и мониторинговых мероприятий для различных видов деятельности; роли и обязанности в процессе ОВОСиСС, а также в обеспечении надзора и отчетности; ЭСОВИПУ и Контрольный список вопросов для ЭСОВиПУ, который необходимо применять в процессе ОВОСиСС; и мероприятия по развитию потенциала для обеспечения эффективной реализации ЭСОВиПУ.

Подготовка Плана мероприятий  по охране окружающей среды и социальной сферы (ПМООСиСС) (Приложение №4) - это следующий шаг в процессе ЭСО. ПМООСиСС, входящий в состав ЭСОВиПУ, является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПМООСиСС состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПМООСиСС описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате восстановительных работ или строительства тепловых сетей, модернизации оборудования на тепловых пунктах, в том числе, вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

При введении в эксплуатацию новых объектов или установки нового оборудования (котлов) на предприятии проводится мониторинг данных фонового загрязнения воздуха и инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от каждого источника находящегося на балансе предприятия.

Контроль за фоновыми концентрациями осуществляет «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Приложение №1.7).

На предприятии разработаны: инструкция по обращению с отходами, инструкция о порядке учета, сбора, хранения и сдачи на переработку ртутьсодержащих отходов, утвержденные руководителем предприятия от 14.02.2014г. и 03.02.2014г. (Приложение № 1.10,1.11), также разработан экологический паспорт объекта (Приложение №1.12).

Предприятием получены: разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Приложение №1.1), разрешение на хранение и захоронение отходов производства (Приложение №1.3).

Проанализировав акты и протоколы замеров выбросов в атмосферный воздух, превышений ПДК ни по одному из видов топлива на данных объектах не наблюдается, ущерб охране окружающей среды не причинён.

Площадка строительства не затрагивает заповедников, парков и/или других объектов природоохранного или историко-культурного значения.

Установка котлов увеличит суммарное количество выбросов в атмосферу не значительно, т.к. работа всех котлов одновременно будет осуществляться в случае низких температур окружающего воздуха. Технические параметры котла по выбросам в атмосферу должны соответствовать данным указанным в паспорте котла и не превышать ПДК.

При превышении выбросов в атмосферу будут приняты меры по снижению выбросов.

После ввода объекта в эксплуатацию будет проведен мониторинг выбросов.

# 3. Законодательная и институциональная база

Участники реализации Проекта:

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой.

Участвует в подготовке и реализации в Республике Беларусь Проекта «Расширение устойчивого энергопользования» на основании Рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2018 – 2022 финансовые годы. Финансирует Проект из средств Международного банка реконструкции и развития путем предоставления Республике Беларусь заемных средств.

Правительство Республики Беларусь – (заемщик). Привлекает в республику внешние заимствования. Определяет стратегию реализации Проекта. Обеспечивает реализацию Проекта в целом. Принимает стратегические решения.

Министерство финансов Республики Беларусь (Минфин) – переуступает на основании договоров долговые обязательства по возврату средств займов соответствующим областным исполнительным комитетам, осуществляет контроль использования заемных средств и их возврат на оговоренных соглашениями условиями.

Министерство экономики Республики Беларусь (Минэкономики) – определяет стратегию внешней технической помощи. Осуществляет контроль за реализацией Проекта и освоением заемных средств.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (Минжилкомхоз) – реализует техническую политику в системе жилищно-коммунального хозяйства страны. Осуществляет контроль за реализацией Проекта, оценивает степень достижения его целей в данной системе.

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) – непосредственный подписант со стороны Республики Беларусь заемных соглашения с МБРР и договора с ЕИБ. Готовит предложения по стратегическим решениям в части подготовки и реализации Проекта. Контролирует ход реализации Проекта на соответствие подписанным соглашениям о привлечении заемных средств.

Департамент контроля и надзора за строительством Госстандарта – контрольный и надзорный государственный орган, отвечающий за качество применяемых материалов и выполнения работ на объектах.

Департамент по энергоэффективности Госстандарта – координатор реализации Проекта. Согласовывает перечень объектов Проекта. Контролирует ход реализации Проекта и освоения заемных средств. Своевременно информирует Правительство Республики Беларусь о положении дел по Проекту, вносит предложения в Правительство Республики Беларусь или в рамках своей компетенции принимает решения по урегулированию возможных проблемных ситуаций. Является вышестоящей организацией Группы по управлению Проектом (РУП «Белинвестэнергосбережение»).

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды – республиканский орган государственного управления, обеспечивающий в числе прочего государственный экологический контроль и надзор, оценку соблюдения экологических норм на площадках строительства.

Министерство труда и социальной защиты – обеспечивает решение социальных вопросов, включая вопросы охраны труда, гендерного равенства, занятости населения.

Областные исполнительные комитеты (облисполкомы) – определяют перечень объектов Проекта и заказчиков по ним. Обеспечивают практическую работу по удовлетворению долговых обязательств Республики Беларусь по соответствующим заемным средствам.

РУП «Белинвестэнергосбережение» (вышестоящая организация - Департамент по энергоэффективности Госстандарта) – Группа по управлению Проектом. Обеспечивает текущее управление Проектом, организовывает и проводит закупки в соответствии с процедурами Всемирного банка, в установленном порядке осуществляет выплаты из средств займов, организовывает мониторинг хода реализации Проекта и достижения планируемых результатов.

Организации-технические консультанты ГУП по компонентам Проекта – обеспечивают техническое сопровождение реализации компонентов Проекта на основании договоров с ГУП (производят визуальное техническое обследование объектов в целях подготовки технической части конкурсной документации для конкурсных торгов, готовят техническую часть конкурсной документации для конкурсных торгов, рассматривают технические вопросы текущей реализации Проекта, на основании состояния рынка и имеющихся в распоряжении материалов оценочно определяют стоимость объектов компонента 2 Проекта).

Заказчики подпроектов (объектов) Проекта – эксплуатирующие объекты организации ЖРЭО или ЖЭС или специальные организации, определенные в качестве заказчиков, непосредственно отвечающие за строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов в рамках реализации  Проекта. Являются основной стороной заключаемых по итогам конкурсных торгов контрактов по объектам Проекта, принимают поставляемое в рамках этих контрактов оборудование, выполненные работы, предоставляемые услуги. Обеспечивают привлечение за счет собственных средств организации, осуществляющей технический надзор, а также приемку объектов в эксплуатацию и надлежащую их дальнейшую эксплуатацию, в том числе в период выполнения подрядчиками их гарантийных обязательств. Отвечают за успешное выполнение мероприятий и достижение предусмотренных Проектом результатов.

Подрядчики по объектам Проекта – организации, с которыми по результатам конкурсных торгов заключены контракты на проектирование или строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов. Являются непосредственными получателями заемных средств соответственно за поставленное оборудование, выполненные работы, предоставленные услуги.

## 3.1. Национальная законодательная база

Основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды, труда и техники безопасности в Республике Беларусь, представлены ниже. Иные законодательные и подзаконные акты, применимые к проекту, предоставлены в Приложении № 1.13.

Конституция РБ - действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года является главным, основным законом государства с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. На ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов.

Закон РБ от 18.07.2016г. №399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» - настоящий Закон регулирует отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направлен на обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

Закон РБ от 26.11.1992г. № 1982-ХХ11 «Об охране окружающей среды» - Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, сохранения и восстановления биологического разнообразия природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.

Закон РБ от 20.07.2007г. № 271-3 «Об обращении с отходами» - настоящий Закон определяет правовые основы обращения с отходами и направлен на уменьшение объемов образования отходов и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства, имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.

Закон РБ от 16.12.2008 г. № 2-3 «Об охране атмосферного воздуха» - настоящий Закон определяет правовые и организационные основы атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ и направлен на сохранение, восстановление качества атмосферного воздуха, обеспечение экологической безопасности.

Закон РБ от 12.11.2001 г. №56-3 «Об охране озонового слоя» - настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы охраны озонового слоя, выполнения Республикой Беларусь международных обязательств в области охраны озонового слоя и направлен на предотвращение разрушения озонового слоя и его восстановление в целях защиты жизни и здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, вызванных разрушением озонового слоя.

Закон РБ от 09.01.2006 г.№ 93-3 «О гидрометеорологической деятельности» - Настоящий Закон устанавливает правовые основы осуществления гидрометеорологической деятельности и направлен на обеспечение государственных органов, иных организаций и физических лиц фактической и прогнозной гидрометеорологической информацией.

Закон РБ от 23.06.2008 г. № 356-3 «Об охране труда» - Настоящий Закон направлен на регулирование общественных отношений в области охраны труда и реализацию установленного Конституцией Республики Беларусь права на здоровье и безопасные условия труда.

Лесной кодекс РБ от 14.07.2000 г. - Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и производства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала.

Водный кодекс РБ от 15.07.1998 г. - Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие при владении, пользовании и распоряжении водами и водными объектами, и направлен на охрану и рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов, а также на защиту прав и законных интересов водопользователей.

Закон РБ от 10.01.2000г. №363-З «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Закон РБ от 15.06.1993 г. №2403-XII «О пожарной безопасности» - настоящий Закон определяет правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в Республике Беларусь, действующих в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности и экономики Республики Беларусь.

Закон РБ от 17.06.1993 г. №2435-Х11 «О здравоохранении» - настоящий Закон направлен на обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного регулирования в области здравоохранения в целях сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения.

## 3.2. Институциональная база по оценке и управлению окружающей средой, охране труда и пожарной безопасности

Ряд государственных ведомств ответственны за управление и охрану окружающей среды в Республике Беларусь, равно как и охрану труда, обеспечение техники безопасности (Таблица 1). Ведущим ведомством является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, в чьи полномочия входит обеспечение исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Таблица 1. Основные государственные органы, выполняющие функции по обеспечению охраны окружающей среды, труда и техники безопасности

| Орган | Соответствующие функции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды | Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды: - выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников; - выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников на предприятиях и автодорогах; сточных вод, отводимых в водные объекты; - поверхностных вод в районе расположения источников сбросов сточных вод; - земель (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения; - состава топлива; - физико-химического состава отходов, направляемых на хранение, захоронение и (или) обезвреживание. |
| Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | Осуществляет государственный надзор и контроль за выполнением требований экологической и технической безопасности, выдает разрешение на захоронение, хранение отходов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, разрешение на спецводопользование. |
| Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | Замер фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г.п. Красносельский |
| Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации | Инвентаризация выбросов в атмосферу от стационарных и нестационарных источников предприятия |
| Волоковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии | Контроль за предельно-допустимыми выбросами на границе санитарно-защитной зоны на объектах предприятия. |
| Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | Осуществляет надзор за исполнением органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, работодателями законодательства о труде и об охране труда. |
| Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) | Госпромнадзор в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в установленном порядке государственный надзор за: объектами с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред (смеси газов, паров, пыли с воздухом и другими окислителями), аммиачно-холодильными и хлораторными установками, объектами хранения взрывоопасных химических веществ в составе этих производств |
| Районный отдел по ЧС Волковысского района | Осуществляет надзор за соблюдением правил пожарной безопасности в районе |

## 3.3. Защитные положения Всемирного банка

Согласно защитным положениям Всемирного банка, экологическая оценка (ЭО) - это процесс, предшествующий стадии реализации проекта, в ходе которого оцениваются потенциальные экологические риски проекта и его воздействие; изучаются альтернативы проекта; выявляются способы улучшения отбора, расположения, планирования, проектирования и реализации проекта посредством предотвращения, минимизации, смягчения или возмещения ущерба, причиненного негативным экологическим воздействием, и посредством улучшения положительного воздействия. ЭО включает процессы смягчения и управления негативным экологическим воздействием в ходе реализации проекта. Проведение ЭО обязательно для проектов, которые могут оказать потенциально негативное воздействие. Более того, на всех стадиях процесса обязательно проведение общественных консультаций. В случае, когда проектные мероприятия, подлежащие финансированию, не могут быть определены на стадии разработки проекта, Банк применяет План по экологическому и социальному управлению (ЭСОВиПУ), в котором отражена детальная информация о порядке, критериях и ответственности за предварительную экологическую оценку (скрининг) объекта, подготовку, реализацию и мониторинг экологической и социальной оценок объекта.

Существует более 10+1 экологических и социальных защитных мер Всемирного банка, описанных в разделе 2.5 РДЭСО, направленных на то, чтобы потенциально негативные экологические и социальные воздействий проектов, финансируемых Всемирным банком, выявлялись, минимизировались и смягчались. Защитные положения Всемирного банка, касающиеся проекта, и их применимость к проекту, представлены в Таблице 2 ниже. Данный проект не требует применения остальных защитных политик Всемирного банка.

Таблица 2: Защитные положения Всемирного банка и их применимость к подпроекту.

| Защитные положения | Применимость |
| --- | --- |
| Экологическая оценка (OП/BP 4.01) | Данное OP применяется, если проект может оказать негативное экологическое и социальной воздействие, связанное с деградацией почвы, загрязнением воды и воздуха, вопросами охраны труда и воздействия на здоровье и т.д. Также считается, что такие потенциальные воздействия будут в большей своей части носить временный характер, применительно только к участкам проекта. В целях предотвращения такого воздействия клиент подготовил ЭСОВиПУ, в которых определяются правила и процедуры ЭО по объектам, а также устанавливаются критерии правомочности для отбора эффективных технологий теплоснабжения. |
| Политика раскрытия (BP 17.50) | ЭСОВиПУ будет обнародован, а также станет предметом общественных обсуждений в г.п. Красносельский. Указанные документы будут также размещены в Infoshop Всемирного банка до проведения оценки проекта. |

Банк проводит экологическое изучение каждого предлагаемого проекта в целях определения приемлемой степени и вида ЭО. Банк классифицирует предлагаемый проект в одну из трех категорий, в зависимости от типа, места расположения, степени уязвимости и масштаба проекта, а также характера и величины потенциальных экологических воздействий.

По всем проектам Категорий A и B, предлагаемым для финансирования Всемирным банком, в ходе проведения ЭО заемщик проводит консультации со всеми вовлеченными сторонами, включая затронутые проектом группы лиц и некоммерческие организации (НКО) на предмет экологических аспектов проектов, и учитывает их мнения. Для проведения конструктивных консультаций между заемщиком, затронутыми проектом группами лиц и местными НКО, заемщик своевременно, до проведения консультаций, представляет материалы, по форме и на языке групп лиц, с которыми проводятся консультации. Любой отчет по ЭО категории В по предлагаемому для финансирования Всемирным банком проекту предоставляется затронутым проектом группам лиц и НКО. Наличие таких групп в стране-заемщике и отчет по ЭО категории В по проектам, предлагаемым для финансирования Всемирным банком, - обязательные предварительные условия оценки Всемирным банком таких проектов.

Вопросы переселения. Переселение в результате реализации Проекта не предусматривается. Если требования природоохранных мероприятий в Республике Беларусь не в полной мере учитывают требования Всемирного банка, то в рамках работ по проекту будут выполняться требования Всемирного банка.

# 4. Предварительная экологическая оценка.

## 4.1. Сравнение национального законодательства и требований Всемирного банка о проведении экологической оценки

Несмотря на то, что основные правила и процедуры экологической оценки, предусмотренные в национальном законодательстве, в какой-то мере схожи с требованиями Всемирного банка, есть отличие, которое, в основном, касается категорий предварительной экологической оценки (скрининга). В национальном законодательстве определены виды хозяйственной деятельности, подлежащие обязательной экологической экспертизе. Порядок проведения экологической оценки согласно национальному законодательству (т.е. ОВОС) состоит из следующих стадий: (1) решение о проведении ОВОС, (2) предварительная ОВОС (на основании обоснования инвестиций проекта) (3) ОВОС (на основании проектной документации - проект, рабочий проект) и (4) после проектного анализа (проводимый после начала осуществления производственной деятельности).

В соответствии со статьей 7 закона Республики Беларусь от 18.07.2016г. № 399-3 «О Государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» для объекта «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ» ОВОС не разрабатывается, так как мощность проектируемой котельной менее 100 МВт и базовый размер санитарно-защитной зоны составляет менее 300 метров.

## 4.2. Предварительная экологическая проверка

В результате предварительной экологической оценки (скрининга), выполненной в соответствии с пунктом 6.2 Рамочного документа по экологической и социальной оценке определено, что данный подпроект Компонента 1 относится к категории В (ОР/ВР 4.01 Экологическая оценка ВБ и ЕИБ) относительно типа, расположения, чувствительности и масштаба проекта, характера и степени потенциального отрицательного экологического воздействия. Для данного подпроекта разработан ЭСОВиПУ в соответствии с требованиями ВБ, проведена государственная экологическая экспертиза, получено положительное заключение. Заключение государственной экологической экспертизы №1478/2020 (Приложение 1.8), утверждено Приказом Государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №1478-Э от 21 августа 2020 года.

Получено положительное санитарно-гигиеническое заключение Государственного учреждения «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» №13 от 17.07.2020г. (Приложение 1.6) по проекту санитарно-защитной зоны по объекту.

Реализация проекта окажет положительное экологическое воздействие и благоприятно отразится на качестве проживания населения:

- повысится эффективность и качество снабжения тепловой энергией для целей отопления и горячего водоснабжения;

- сократится потребление природного газа, снизятся потери тепла и повысится энергоэффективность, снизится угроза здоровью населения по причине снижения загрязнения (решение Департамента по энергоэффективности Госстандарта №03-07/197 от 22.06.2020г. (Приложение 1.9).

Ожидается, что проект вызовет определенные краткосрочные отрицательные воздействия на воздух, почву и уровень шума, особенно в ходе строительных работ по Проекту. Следующие экологические проблемы, скорее всего, будут связаны с мероприятиями по Проекту: шум, воздействие на почву и воду в результате строительных работ, строительная пыль и мусор, а также безопасность рабочих. Однако данные отрицательные воздействия будут носить временный характер и связаны с объектом строительства, и они могут быть беспрепятственно смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению. Отрицательные воздействия на естественную среду, экологию, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не ожидаются.

В процессе строительства объекта ожидается вырубка деревьев и кустарников. За вырубку и пересадку объектов растительного мира  согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №354 от 08.05.2013г. предусмотрены компенсационные посадки. Место высадки компенсационных посадок будет определено решением местного исполнительного комитета

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 3435 м2 с последующим использованием в объеме 2106 м3. Избыток плодородного слоя почвы в объеме 1329 м3 будет вывозиться на малопродуктивные земли района. Также планируется удаление иного травяного покрова на площади 27500 м2, с последующим восстановлением путем посадки газонных трав на площади 20705 м2; удаление деревьев 2135 шт. (лиственные декоративные - 1081шт., плодовые -13 шт., хвойный – 1041 шт.), кустов - 6 шт., однорядной живой изгороди 105м.п. и различного качественного состояния в черте населенного пункта. Предусмотрены компенсационные посадки в размере 4839 деревьев медленнорастущих лиственных пород и 314 кустов красивоцветущей породы согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь  №1426 от 25.10.2011г. «О порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий» в редакции Постановлений Совета Министров РБ № 1020 от 14.12.2016 г. и № 265 от 26.04. 2019 г.

За безвозвратно удаляемый иной травяной покров на площади 6795 м2 компенсационные мероприятия осуществляться не будут. Согласно статьи 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003г. №205-З (с изменениями и дополнениями), компенсационные мероприятия не осуществляются в случае удаления объектов растительного мира, произрастающих на земельных участках, изымаемых из земель сельскохозяйственного назначения (за исключением деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях, деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, березы карельской).

При условии соблюдения всех норм и правил эксплуатации проектируемого объекта, существенного негативного воздействия на естественную фауну наблюдаться не будет.

Таким образом, План по экологическому и социальному управлению (ЭСОВиПУ) должен быть разработан с указанием локализованных экологических воздействий и мер по смягчению воздействия по каждому объекту.

Мероприятия по вовлечению общественности.

До реализации объекта будет проведено общественное обсуждение по строительству объекта, с приглашением всех желающих принять участие в предлагаемом обсуждении. Приглашение будут размещаться в местных газетах, на стендах и сайте КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» volkvkh.by, а также на стенде и сайте Волковысского районного исполнительного комитета volkovysk.grodno-region.by (Красносельского сельского исполнительного комитета). В рамках проводимого слушания будут освещены следующие вопросы:

- рассмотренные варианты строительства объекта, с объяснением выбора предпочтительного варианта с технической, экономической и экологической стороны;

- заготовка и поставка древесного топлива на объект с описанием воздействия на окружающую среду и население;

- экологические аспекты до и после строительства объекта, мониторинг и контроль выбросов загрязняющих веществ.

По результатам проводимого общественного слушания будет подготовлен протокол с указанием количества присутствующих на слушании (с разбивкой по полу), задаваемые вопросы с ответами на них. Данный протокол также будет обнародован. Проведение общественного слушания позволит гражданам высказать свои предложения и замечания, а также повысить информированность населения об ожидаемом положительном воздействии при строительстве объекта на 1)эффективность и качество снабжения тепловой энергией населения для целей отопления и горячего водоснабжения, 2) сокращения потребления природного газа за счет использования древесной биомассы, 3) положительное социальное воздействие за счет увеличения рабочих мест при заготовке топлива, транспортировке и приготовления щепы.

# 5. Описание базовых географических и социально-экономических условий

## 5.1. Существующие географические условия

г.п. Красносельский – поселок городского типа в Волковысском районе Гродненской области. Административный центр Красносельского сельского совета. Расположен в 12км к северу от г. Волковыска, в 4 км от железнодорожной станции «Россь», в 3км от г.п. Россь. У района удобное географическое положение. Он близок к европейским государствам, странам Прибалтики и европейскому региону России с хорошо развитой автомобильной и железнодорожной транспортной сетью, что обусловило формировании на территории района индустриального и агропромышленного капитала.

Метеорологическая ситуация в Волковысском районе характеризуется следующими показателями: самый холодный месяц в году – январь (средняя температура -3,6 градусов по шкале Цельсия), самый теплый  - июль (+20,5). За год выпадает 632 мм осадков.

Волковысский район расположен в юго-западной части Гродненской области в бассейне реки Россь на Волковысской возвышенности. Наиболее часто встречаемыми полезными ископаемыми являются мел, песчано-гравийный материал, глина, предназначенная для глубокой керамики, строительные пески. Среди рек выделяется Россь с притоками Нетупа, Хоружевка, реки Веретейка и Зельвянка. Лесистость района 13.8%. Создан биологический заказник республиканского значения Замковый лес. Сельское хозяйство специализируется в производстве зерновых и кормовых культур, молоке и мясе на основе прогрессивных технологий.

Площадка строительства котельной на землях землепользователей  г.п. Красносельский Красносельского сельского совета Волковысского района Гродненской области, расположена на свободной от застройки территории на западной окраине г.п. Красносельский. Площадь участка 1,71 га. Подъезд к проектируемому участку предусматривается с юго-восточной стороны с ул. Рябиновая. Ближайшая жилая застройка расположена в 120 м в северо-восточном направлении от границ участка.

На основании схемы размещения земельного участка, приведенной на ситуационном плане расположения объекта  (приложение 3), общая площадь участка  составляет 1,71 га, из них 1,47 га – сельскохозяйственных земель, из них 1,46 га пахотные земли, 0,01 га других видов земель, 0,03 га земли населённых пунктов, 0,21 га земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Площадка строительства не затрагивает заповедников, парков и/или других объектов природоохранного или историко-культурного назначения.

При строительстве котельной необходимо соблюдать мероприятия по защите почвы и воды. Защитные мероприятия разработаны в рамках архитектурного проекта и согласованы государственной экологической экспертизой (заключение № 1478/2020 от 21.08.2020г.).

Климатические условия, характеризующие участок расположения котельной, а также значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты на основании письма Государственного учреждения «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» №26-5-12/42 от 31.01.2019г. (приложение №1.7) и характеризуются данными, приведенными в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Климатические условия участка строительства

| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Климатический район |  |  |  |  |  |  |  | IIВ |
| 2 |  | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 3 |  | Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  | -38,0 |
| 5 |  | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  | +36,0 |
| 6 |  | Среднегодовая температура воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  | +5,5 |
| 7 |  | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июля), оС |  |  |  |  |  |  |  | + 20,5 |
| 8 |  | Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца я9для котельных, работающих по отопительному графику), оС |  |  |  |  |  |  |  | -3,6 |
| 9 |  | Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ |  | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 4 | 3 |  | 10 | 18 | 17 | 19 | 20 | 9 | 3 | январь |
| 12 | 7 |  | 13 | 9 | 8 | 13 | 19 | 19 | 5 | июль |
| 8 | 6 |  | 14 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | 4 | год |
| 10 | Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

Таблица 4. Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м³ |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная | среднегодовая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2902 | Твердые вещества | 300 | 150 | 100 | 66 |
| 2 | 0008 | ТЧ10 | 150 | 50 | 40 | 35 |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 55 |
| 4 | 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 699 |
| 5 | 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 40 |
| 6 | 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 44 |
| 7 | 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 21 |
| 8 | 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3,4 |
| 9 | 0703 | Бенз(а)пирен | - | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 | 1,5 нг/м3 |

Анализ существующего уровня загрязнения показал, что фон по всем веществам не превышает ПДК.

## 5.2. Существующие социально-экономические условия

Не имея достаточной базы энергоресурсов, Беларусь в существенной степени полагается на их импорт (в основном нефть и природный газ) для удовлетворения собственных потребностей в энергии. Централизованное теплоснабжение является значимой частью энергосистемы Беларуси и имеет решающее значение для обеспечения базовых потребностей населения в отоплении. Беларусь имеет развитую систему централизованного теплоснабжения, которая включает в себя несколько тысяч котельных в ведомстве Министерства энергетики и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. На производство тепловой энергии на коммунальном унитарном предприятии «Волковысское коммунальное хозяйство» в 2019 году затрачено 14739 тыс. м3 природного газа.

Порядка 90% всего населения проживает в домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. Рассматривая энергетические услуги как одно их социальных благ, Правительство субсидирует тарифы на электроэнергию, природный газ и централизованное теплоснабжение для населения. Тарифы на отопление (усредненные) в настоящее время составляют примерно 84,7% от уровня возмещаемых затрат в зависимости от энергоисточника.

В связи с ростом затрат на энергоресурсы, Правительство планирует постепенно ликвидировать перекрестное субсидирование и добиться возмещения затрат в полном объеме в тарифах на электрическую и тепловую энергию и газ для населения.

Социальные аспекты

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень топливной безопасности. Предприятия лесного хозяйства, поставщики теплоэнергетического оборудования при реализации данного проекта получат дополнительную прибыль в связи с возросшим спросом на биомассу, а также необходимости закупки оборудования. Правительство получит финансовую экономию благодаря замещению импортируемых видов топлива (природный газ) местными видами топлива. Потребители, теплоснабжение которых осуществляется от котельной, проектируемой в составе объекта «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ», получат выгоду от повышения качества и надежности услуг на отопление и горячее водоснабжение.

Гендерные аспекты

Реализация объекта учитывает гендерные аспекты, что позволяет избежать непреднамеренного отрицательного воздействия в этом отношении. Информационная работа будет направлена на обеспечение осведомленности представителей обоих полов о вариантах технологий для повышения энергоэффективности.

## 5.3. Анализ состояния лесного фонда

Расчетное годовое потребление древесного топлива котельной, которая будет реализована в рамках проекта, составляет 25 095 плотных м3.

Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение имеет возможность обеспечить КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» древесным топливом в данном объеме (Приложение 2). Все лесхозы, входящие в Гродненское ГПЛХО имеют сертификаты FSC (Лесной попечительский совет) и PEFC (Программа одобрения схем лесной сертификации).

Оба сертификата широко признаны при оценке ведения бережливого лесного хозяйствования. Соответствие требованиям сертификатов дает подтверждение того, что лесное хозяйствование ведется уравновешенно и с учетом экологических, социальных, экономических факторов. Лесоуправление и лесопользование  на данной территории ведется устойчиво и с соблюдением обязательных требований FSC (всего их свыше 40), а вся производимая продукция является экологически безопасной.

В рамках Проекта предусматривается приобретение погрузчика. В качестве потенциального положительного социального воздействия планируется увеличение рабочих мест: 1 водитель погрузчика. Планируется строительство навеса для хранения щепы и расходного склада топлива объемом 1440м3.

Перевозку топлива будут осуществлять две машины МАЗ вместимостью 30 плотных м3 дров и 37 плотных м3, КАМАЗ вместимостью 22 плотных м3дров. Для полноценной работы котельной в отопительный период (192 суток) необходимо порядка 21 230 плотных м3 дров, что составит 1 рейс в день каждого вида транспорта.

Перевозку топлива до котельной с расходным складом топлива будет осуществлять МАЗ – щеповоз вместимостью 30 плотных м3 щепы. В отопительный период необходимо порядка 31 918 плотных м3 щепы. Для учета поставляемого на котельную твердого топлива будут использоваться автомобильные весы. Загрузка топлива в автоматизированную топливоподачу будет осуществляться щеповозом, доставка топлива от навеса до топливоподачи – погрузчиком с увеличенным ковшом.

Маршрут движения от места заготовки дров до территории строящегося объекта будет согласован с районной Госавтоинспекцией, с учетом минимизации воздействия отрицательных факторов (шума, пыли и т.д.) на жилой фонд.

# 6. Анализ воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу

## 6.1. Положительные воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу

Проект в целом окажет положительные экологические и социальные воздействия по предлагаемому объекту.

Ожидаемые преимущества инвестиций в проект включают в себя повышение надежности и качества теплоснабжения, энергоэффективности теплоснабжения, уровня комфортности и снижение государственных расходов в части приобретения импортируемого природного газа. Повышение энергоэффективности теплоснабжения поможет сократить потери тепловой энергии, повысить уровень комфорта и обеспечит более эффективное и качественное теплоснабжение. Инвестиции в меры по энергоэффективности также сократят потребление тепло и электроэнергии, снизят государственные расходы на энергию.

## 6.2. Отрицательные воздействия Подпроекта на окружающую среду и социальную сферу

## 6.2.1. Отрицательные воздействия при строительстве

Ожидается, что проект вызовет определенные краткосрочные отрицательные воздействия на воздух, почву и уровень шума, особенно в ходе строительных работ. Следующие экологические проблемы, скорее всего, будут связаны с мероприятиями по Проекту: шум, воздействие на почву в результате строительных работ, строительная пыль и мусор, а также безопасность рабочих. Однако, данные отрицательные воздействия будут носить временный характер и связаны с объектом строительства, и они могут быть беспрепятственно смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению. Отрицательные воздействия на естественную среду, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не ожидаются.

Котельное и вспомогательное оборудование должно соответствовать установленным критериям к производственной мощности, контролю качества, гарантийному сроку службы, послепродажному обслуживанию, защитным положениям и прочим аспектам.

Строительные материалы для строительства котельных будут закуплены у официальных поставщиков путем проведения конкурсов на закупку, чтобы обеспечить их надежность и безопасность для здоровья людей.

В результате реализации проекта основные потенциальные отрицательные экологические воздействия будут следующие:

A. Загрязнение водостоков

При утечке горюче-смазочных материалов (ГСМ) со строительных машин и складированных отходов, нефтепродукты и химические вещества могут загрязнять почву, проникать в подземные воды или стекать в поверхностные водные объекты. Обслуживание и мойка строительных машин и механизмов вблизи естественных ручьев может привести к загрязнению воды. Если временные поселки строителей образованы на строительной площадке, загрязнение окружающей среды может быть вызвано санитарно-техническими сооружениями в поселках.

B. Воздействие на биоразнообразие

Ход строительных работ не может повредить растительный покров и привести к вырубке зеленых насаждений, так как все работы будут производиться на территории действующей котельной. Поскольку все работы будут выполнены на освоенной территории, существенный ущерб маловероятен, как и воздействия на объекты культурного наследия или естественную среду обитания.

С. Шум, вибрация и временное загрязнение воздуха

Пыль будет образована вследствие перевозки строительных материалов/отходов, движения грузового автотранспорта. Сильное повышение уровня шума ожидается в процессе строительства и перевозок, в частности, в ходе земляных работ, пневматического бурения, работы строительных кранов, демонтажа или монтажа оборудования. Шум и вибрация вызовут беспокойство местных жителей, если работы будут выполняться в непосредственной близости от жилых участков.

В процессе строительства будут образованы следующие виды отходов:

- отходы удаленного покрытия, бетонных соединений, перемычек, другие виды отходов, например, устаревшее оборудование и материалы;

- опасные отходы – строительный мусор, содержащий асбестовую штукатурку, минеральную вату и рубероид.

D. Опасные производственные факторы в результате строительных работ.

Прямое воздействие на безопасность и здоровье людей при строительстве запланированной котельной может быть вызвано различными факторами, например, высотные работы, работа кранов и бульдозеров, сварочные работы, ненадлежащие санитарные условия и т.п. Потенциальное воздействие на безопасность и здоровье рабочих также связано с производственными травмами в ходе строительства (падение трубы, конструкций)  или загрязненной водой или пищей.

Е. Возникновение аварийных ситуаций.

В ходе выполнения строительных и монтажных работ существует риск возникновения аварийных ситуаций из-за невыполнения требований охраны труда и противопожарной безопасности.

F. Нарушение организации дорожного движения.

Негативное вмешательство в дорожное движение может иметь место в ходе строительных работ или при строительстве тепловой сети, а также выезда специализированной строительной техники на дороги общего пользования.

Негативного вмешательства в дорожное движение не ожидается.

G. Социальные воздействия.

На этапе строительства (реконструкции) возможны минимальные отрицательные социальные воздействия на местное население, такие как:

– беспокойство от шума, вибрации и др. физических факторов;

– беспокойство, вызванное неподобающим поведением подрядчиков, эстетическим состоянием местности и др.

Строительство объекта не затрагивает объектов культурного наследия, представляющих местную или национальную значимость.

Предлагаемый проект не вызовет каких-либо трансграничных воздействий.

Предполагаются минимальные отрицательные социальные воздействия на этапе строительства котельной, и они будут ограничены беспокойством от шума и вибрации. Выполняемые работы не могут ограничить или заблокировать доступ людей к домам, земельным участкам или другой частной, или общественной собственности.

Местные жители будут заблаговременно уведомлены о предстоящих работах и временном перерыве в оказании муниципальных или коммуникационных услуг.

Реализация подпроектов по Компоненту 1 не предполагает социального воздействия в виде вынужденного переселения.

H. Сейсмическая зона. Территория Республики Беларусь не входит в зону сейсмической активности.

## 6.2.1. Отрицательные воздействия при эксплуатации зданий и сооружений

A. Загрязнение атмосферного воздуха.

Основными процессами, вызывающими загрязнения атмосферного воздуха, будут являться:

– выброс загрязняющих веществ при сжигании древесной биомассы;

– выброс загрязняющих веществ при работе двигателей автотранспорта, осуществляющего доставку топлива, вывоз отходов, доставку персонала.

При работе котельной в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества, выбросы не будут превышать предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ на границе СЗЗ.

B. Загрязнение поверхностных и подземных вод.

Основными процессами, вызывающими загрязнение поверхностных и подземных вод, будут являться:

– образование сточных вод в процессе осуществления производственных процессов и жизнедеятельности рабочего персонала.

С. Образование отходов.

В ходе осуществления хозяйственной деятельности будут образовываться отходы производства, а также отходы жизнедеятельности рабочего персонала. В Проекте предусмотрена очистка дымовых газов от золы и вредных выбросов. Для золы предусмотрен сборный контейнер, который по мере заполнения вывозится на полигон ТКО для последующего захоронения либо использования.

D. Воздействие физических факторов (шум, вибрация и др.).

В результате проведенного расчета шумового воздействия установлено, что уровни звуковой мощности от всех источников шума  реконструируемой котельной не превысят допустимых уровней шума на расчетной санитарно-защитной зоне, на торцах зданий многоэтажной жилой застройки с учетом высоты застройки, в расчетных точках на торцах зданий учреждений школьного и дошкольного образования с учетом высоты застройки, в расчетных точках на торцах зданий учреждений здравоохранения с учетом высоты застройки, в расчетных точках на границе территории жилой застройки усадебного типа в дневное и ночное время.

На территории котельной во время строительства и эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания, а также способное производить значительное электромагнитное излучение.

При эксплуатации котельной будет обеспечено соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах. Оборудование, создающее шум, будет иметь надлежащую шумовую изоляцию. При необходимости рабочие будут обеспечены шумозащитными устройствами и приспособлениями.

Е. Здоровье рабочего персонала.

В ходе осуществления хозяйственной деятельности существует риск причинения вреда здоровью работников из-за невыполнения требований охраны труда и техники безопасности.

G. Возникновение аварийных ситуаций.

В ходе осуществления хозяйственной деятельности существует риск возникновения аварийных ситуаций из-за невыполнения требований охраны труда и противопожарной безопасности. Необходимы проведение проверок котельной соответствующими службами противопожарной защиты на регулярной основе, разработка и соблюдение правил действия в случае возникновения пожара, проведение тренировочных занятий с обслуживающим персоналом.

# 7. Меры по смягчению воздействия на окружающую среду и социальную сферу

Все работы следует выполнять только после получения необходимых разрешительных документов и одобрений.

Организационные меры.

До начала строительных работ необходимо сообщить местным инспекциям по строительному надзору и охране окружающей среды и общественности о предстоящей деятельности через СМИ и (или) на участках, открытых для общего доступа (в том числе, на объектах производства работ). Все работы следует выполнять безопасным и дисциплинированным образом, предусматривающим оказание минимального воздействия на население и окружающую среду.

В соответствии с проектом организации строительства, выполнение строительно-монтажных работ запроектировано с учетом мероприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь природных ресурсов, минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния строительного производства на окружающую среду:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;

- рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами раздельного сбора для бытовых и строительных отходов;

- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;

- выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи колесами автотранспорта со строительных площадок);

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

- техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на специально отведенных площадках;

- монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест;

- организация мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники;

- установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов;

- срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии;

- обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами;

- организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.;

- принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, сплошными щитами высотой не менее 2 метров из досок 28мм, установив щиты на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и население, проживающее на прилегающей жилой территории.

Безопасность и здоровье людей в ходе строительных работ.

Строительные рабочие должны носить защитные каски, защитные очки, страховочные ремни безопасности и защитную обувь. До начала строительных работ рабочие должны пройти обучение правилам безопасности труда. Кроме того, необходимо проводить постоянную проверку техники и оборудования в целях выявления и устранения неполадок, соблюдать периоды ремонта оборудования, проводить обучение и инструктаж рабочих, выполняющих техническое обслуживание механического оборудования, инструментов и устройств, безопасным методам и средствам работы.

Запрещается: выдавать неисправные или непроверенные инструменты для работы, а также оставлять без присмотра механические инструменты, подключенные к электрической сети или к шлангам подачи сжатого воздуха; выдергивать и перекручивать кабели и воздушные шланги; кабели и шланги не должны пересекаться с проволочными тросами, электрическими кабелями; нельзя удерживать вращающиеся элементы механизированных инструментов. Необходимо строго соблюдать действующие национальные регламенты о безопасной эксплуатации кранов/землеройных машин и производству сварочных работ. Принципиальные требования в этом отношении указаны в предлагаемых мерах по смягчению воздействий ПМООСИСС.

Готовность к аварийным ситуациям и ликвидация последствий.

Эффективный план готовности к аварийным ситуациям и ликвидации последствий должен быть разработан для решения опасных ситуаций, связанных с аварийным выходом из строя котельной на этапе переключения нагрузок и эксплуатации.

Борьба с загрязнением воздуха и минимизация пыли.

В ходе строительных (восстановительных) мероприятий необходимо хранить отходы сноса в контролируемой зоне, опрыскивать водой для снижения пылеобразования. Во время работы пневматического оборудования/разрушения стен возникновение пыли должно подавляться путем постоянного распыления воды и/или установки противопылевых заградительных экранов на объекте. Не допускается открытое сжигание строительных/отходных материалов на объекте. При перевозке любых пылеобразующих материалов на участок восстановительных работ груз должен опрыскиваться или быть накрыт. Образование пыли на участке восстановительных работ в сухое время года может быть минимизировано за счет полива земли.

Снижение воздействия на почвенно-растительный слой.

Строительные рабочие должны работать таким образом, чтобы минимизировать «экологический след» на участке строительства котельной. Передвижение транспортных средств и строительной техники, разрешено только вдоль выделенных подъездных дорог для недопущения повреждения травяного покрова и другого растительного покрова вдоль участка. В рассматриваемом районе размещения проектируемого объекта заповедников и заказников не имеется.

Редкие виды растений, занесенные в Красную Книгу, на территории размещения проектируемого объекта не произрастают.

Изменение видового состава растений не наблюдается.

Выбросы вредных веществ на рассматриваемой территории от проектируемого объекта ввиду их снижения по сравнению с существующим положением до реконструкции котельной, не повлияют на существующую растительность.

До начала строительно-монтажных работ в подготовительный период должны быть выполнены мероприятия по сохранности произрастающих на участке деревьев, кустарников и групп насаждений.

Проектом предусматривается удаление иного травяного покрова на площади 27500м2, удаление деревьев в общем количестве 2135 шт., кустов 6 шт., живой изгороди 105 м.п.

Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических требований территории котельной предусматриваются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории объекта «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ»:

- посадка газонных трав на площади 20705 м2;

- компенсационные посадки 4839 деревьев медленнорастущих лиственных пород и 314 кустов красивоцветущей породы;

- процент озелененности территории составит 54%;

- устройство асфальтобетонного покрытия проектируемой улицы П2 шириной 6м;

- устройство цементобетонного проезда шириной 4,5м по территории котельной площадью 5035,0м2;

-устройство тротуара из бетонных плит площадью 662,0м2;

- устройство 3-х асфальтобетонных площадок для ТБО общей площадью 40,0м2;

- устройство площадки для отдыха персонала;

- устройство автомобильной стоянки;

Недопущение загрязнения почвы и воды.

Проектируемый объект размещен в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, а именно в водоохранной зоне и прибрежной полосе водного объекта. Размещение котельной в границах водоохранных зон и прибрежных полос водного объекта не противоречит ограничениям ведения хозяйственной или иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, определенных Водным Кодексом Республики Беларусь. Водная акватория водных объектов не затрагивается проектными решениями. В прибрежной полосе предусматривается прокладка внеплощадочных сетей газоснабжения.

Строительство котельной требуется выполнять только при условии выполнения мероприятий по защите от загрязнения почвы и воды. Такие мероприятия разработаны в рамках архитектурного проекта и согласованы с государственной экологической экспертизой (заключение №1478/2020) (Приложение 1.8).

Обслуживание и заправка топливом строительных машин и техники должны быть выполнены в центрах обслуживания, расположенных на максимально возможном расстоянии от участка производства работ. В случае выполнения данных работ на объекте, следует обеспечить непроницаемую поверхность для заправки топливом и иметь запас поглощающих веществ на случай аварийного разлива. Мойка машин должна быть запрещена вблизи поверхностных водных объектов. Не следует допускать складирование строительных материалов, при возможности. В противном случае, строительный материал следует хранить на строительной площадке, и защищать от воздействия атмосферных условий. Отработанное автомобильное масло, запасы горюче-смазочных материалов и других опасных веществ должны храниться также на непроницаемой поверхности, желательно, под навесом, и должны быть защищены от возгорания. Строительных лагерей не будет.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие вредные воздействия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные работы;

- оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- осуществление ремонта и обслуживания техники на существующих постах техобслуживания;

- после окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны быть убраны от строительного мусора.

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ носит временный разовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод должно быть обеспечено:

- содержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- разработан план мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

Для предупреждения вредного воздействия на поверхностные воды необходимо предусмотреть следующие меры организационного и технического характера:

- сбор всех образующихся отходов и хранение мусора производить на выделенных огражденных площадках, с твердым водонепроницаемым покрытием;

- своевременный вывоз отходов в места размещения (захоронения) либо утилизации;

- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, материалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их попадания в системы хозяйственно-фекальной канализации;

- ежегодное испытание приямка на герметичность;

- уборка и содержание технологических площадок котельной в надлежащем санитарном состоянии - сброс сточных вод в хозяйственно-бытовую  канализацию и далее на очистные сооружения

- отвод дождевых вод с кровли здания наружными водостоками со сбросом в закрытую внутриплощадочную систему дождевой канализации с устройством очистных сооружений производительностью 15л/с, после очистных сооружений стоки отводятся в центральный коллектор дождевой канализации.

В основу реализации данного проекта положен принцип максимального сохранения существующего рельефа, почвы и растительности. Организация рельефа выполнена с учетом сохранения существующих планировочных отметок на смежных участках.

Воздействие на геологическую среду будет происходить в период строительства при проведении строительно-монтажных работ.

Земляные работы следует начинать после геодезической разбивки сооружений и закрепления разбивочных знаков на местности, нанесения трассировки в натуру согласно планам.

При строительстве необходимо предусмотреть методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами.

Подземные коммуникации следует отрывать участками, не подвергая траншеи опасности затопления поверхностными водами. При наличии грунтовых вод в траншее применять открытый водоотлив.

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния на почвенный слой:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;

- рекультивация земель в полосе отвода под строительство;

- запрещение проезда транспорта вне существующих и проектируемых дорог;

- выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом мойки колес автотранспорта;

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

- техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на специально отведенных площадках;

- организация мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники;

- установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или устройство для этих целей специальной площадки. Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов;

- вертикальная планировка строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии;

- организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир.

До начала строительных работ должны быть выполнены мероприятия по сохранности произрастающих на участке деревьев, кустарников и групп насаждений. Во избежание поломок и повреждений отдельные деревья или группы насаждений, попадающие в зону строительно-монтажных работ, должны быть огорожены сплошным забором, стволы обмотаны мешковиной или обшиты досками.

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и предусматривается:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

- рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов;

- сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости;

- своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов;

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.

Сбор и утилизация отходов.

Образование отходов будет минимизироваться, собираться раздельно и обращаться с ними соответствующим образом, при наличии возможности. Сжигание на открытом воздухе и незаконная свалка любых отходов строго запрещена.

Неопасные отходы - отходы сноса и прочие, а также отходы, содержащие асбест, будут утилизированы на специально выделенных полигонах. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»  имеет соответствующее разрешение.

Строительный мусор, содержащий асбестовую штукатурку, минеральную вату и рубероид, будет утилизирован на официально выделенном полигоне ТБО «Озериско».

Обслуживание строительной техники и машин будет выполняться в специализированных центрах обслуживания, которые также принимают изношенные шины, фильтры и отработанное масло.

Контейнеры для вывоза отходов будут размещены для сбора бытовых отходов со строительной площадки и строительной базы (если имеется). Вопросы регулярного вывоза бытовых отходов будет согласован с КУП «Волковысское коммунальное хозяйство».

Обращение с асбестом, рубероидом и минеральной ватой. Общий подход при обращении с данными материалами заключается в том, что строительные компании не должны допускать дробление (или) разрушение отходов; обеспечить их временное хранение на закрытом участке до вывоза лицензированной компанией на специально предусмотренные для этого полигоны. Кроме того, подрядчики и субподрядчики не должны допускать выброса асбестового волокна в воздух в результате дробления. Рабочие должны носить специальную одежду, перчатки и респираторы при работе с асбестовой штукатуркой, рубероидом и минеральной ватой. Повторное использование асбестсодержащих материалов не допускается.

Порядок действий в случае обнаружения случайных находок, имеющих культурную ценность. В случае обнаружения «случайной находки» в процессе земляных работ, подрядчик должен немедленно прекратить все физические работы на объекте и сообщить в КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» и местный исполнительный комитет. Волковысский районный исполнительный комитет должен передать информацию Министерству культуры и приостановить работу до тех пор, пока не будет получено уведомление в письменном виде от Министерства с разрешением возобновить работу.

Решение вопроса причинения беспокойства местным сообществам.

Местное население следует уведомить о сроках и масштабах запланированных работ. В случае, если строительные работы вызывают перерывы временного характера в оказании коммунальных или коммуникационных услуг, тогда пользователи услуг также должны быть заранее уведомлены о них. Если работы выполняются вблизи или в непосредственной близости от жилых участков, тогда рабочие часы должны быть строго ограничены дневным временем. Специальные указатели и, возможно, ограждение, следует использовать в том случае, если работы ведутся вблизи детских учреждений. Следует ограничивать скорость передвижения транспортных средств на жилых участках. Временное хранение строительных материалов и мусора, а также парковка строительной техники не должны блокировать или ограничивать доступ местных жителей к их имуществу и общественным местам или, если это неизбежно, должны быть организованы альтернативные временные подъездные пути.

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» должно установить и эффективно управлять механизмом рассмотрения жалоб, который должен дать возможность затронутым проектом лицам сообщить о своих проблемах и урегулировать их согласно предусмотренному порядку.

Безопасность дорожного движения и пешеходов.

Участки хранения отходов и материалов, рабочие лагеря и подъездные дороги должны быть четко обозначены. Эксплуатирующий строительную технику и тяжелые транспортные средства персонал должен иметь соответствующие лицензии и быть обучен.

Вопросы переселения.

Переселение в результате реализации Проекта не предусматривается.

При эксплуатации котельной:

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах. Оборудование, создающее шум, должно иметь надлежащую шумовую изоляцию. При необходимости рабочие должны быть обеспечены шумозащитными устройствами.

Мероприятия по снижению шума (звукоизоляция):

- подбор оборудования с эффективными показателями по уровню шума;

- оборудование устанавливается на отдельно стоящие фундаменты;

- в воздуховодах приняты оптимальные скорости движения воздуха;

- устройство звуко- и вибропоглощающих препятствий.

Также для снижения шума предусмотрена рациональная компоновка оборудования и автоматизация технологического процесса (препятствиями шума из помещения являются ограждающие конструкции здания котельной, а за пределы промплощадки – ограждение территории котельной, дымососы, установленные на открытой площадке оборудованы звукоизолирующими кожухами).

Для очистки дымовых газов от твердых частиц каждый твердотопливный котел комплектуется индивидуальным батарейным циклоном (эффективность очистки 91-94%) и рукавным фильтром (эффективность очистки 98%). Также в слесарной мастерской устанавливаемое оборудование оснащается пылеулавливающим агрегатом со степенью очистки 99%.  Золоудаление от проектируемых твердотопливных котлов - сухое, механизированное. В помещение котельной предусмотрена система транспортеров, которая направляет образовавшуюся золу в наружный контейнер (закрытый) для сбора золы. Вывоз золы осуществляется 1 раз в сутки, заменой заполненного контейнера на пустой. Максимальный годовой объем золы составит 204 т.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ  (Раздел «Охрана окружающей среды» архитектурного проекта «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ») выполнен для наихудшего по воздействию на атмосферный воздух режима работы котельного оборудования - варианта зима.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что концентрации загрязняющих веществ и групп суммации не превысят установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе расчетного размера санитарно-защитной зоны, принятой для проектируемого объекта, и в жилой зоне.

В результате осуществления проектных мероприятий общий валовый выброс загрязняющих веществ от котельной в атмосферный воздух составит 64,347173 т/год.

Количество уловленных и обезвреженных на объекте загрязняющих веществ составит 43,681 т/год.

Разработка специальных мероприятий по снижению выделения загрязняющих веществ от проектируемого объекта проектными решениями не предусматривается.

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых – создание системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.

Также необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и за ее пределами не превышали предельно допустимых значений.

При эксплуатации котельной получены все необходимые разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№02120/04/00.0170 от 26.12.2017г.) и №02120/04/00.0094 от 28.12.2016г. (Приложение 1.1) и разрешение на хранение и захоронение отходов производства (№1371 от 22.03.2017) (Приложение 1.3), а также утвержден проект санитарно-защитной зоны и получено положительное санитарно-гигиеническое заключение Волковысского зонального центра гигиены и эпидемиологии №13 от 17.07.2020г. (Приложение 1.6) и государственной экологической экспертизы №1478/2020 от 21.08.2020г. (Приложение 1.8).

Таким образом, при эксплуатации проектируемого объекта в предполагаемом районе размещения объемы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе уменьшатся. Необходимым условием при этом является организация и работа на проектируемой объекте системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

Риск пожаров.

Обеспечить соблюдение соответствующих норм и правил РБ по противопожарной безопасности. Проведение проверок котельной соответствующими службами противопожарной защиты на регулярной основе. Разработка и соблюдение правил действия в случае возникновения пожара. Проведение тренировочных занятий с обслуживающим персоналом.

Производственный контроль за охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов на предприятии

Согласно ст. 96 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» и ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 http://tnpa.by/ - !/DocumentCard/384429/513451 аналитический контроль в области охраны окружающей среды проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов в воды загрязняющих веществ, а также определения загрязнения земель (включая почвы) и состава отходов. Производственный аналитический контроль в области охраны окружающей среды КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» осуществляется согласно Инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, утверждённого руководителем предприятия от 14.02.2014г. Мониторинг состояния загрязняющей среды на предприятии осуществляется согласно законодательству Республики Беларусь. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 11.01.2017г. №5 включает объект в систему мониторинга. На предприятии имеется аккредитованная лаборатория, осуществляющая мониторинг сточных и подземных вод на объектах, включенных в Постановление №5. Лаборатория не осуществляет мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха осуществляет Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

Порядок производственного лабораторного контроля определяет акт инвентаризации выбросов в атмосферу и разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. План контроля атмосферного воздуха приведен в Приложении 1.4.

Контроль за выбросами предприятий в атмосферу и за соблюдением нормативов ПДВ включает: определение объектов контроля, установление периодичности и сроков контроля соответствующего объекта, обеспечение применения методов и средств контроля за выбросами.

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ осуществляется: непосредственно на источниках, на границе санитарно-защитной зоны или ближайшей жилой застройки.

При проведении контроля атмосферного воздуха оценивается: количественный и качественный состав выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, соблюдения нормативов ПДВ, качества атмосферного воздуха в зоне воздействия предприятия на окружающую среду, в том числе в санитарно-защитных зонах. Данные о концентрациях загрязняющих веществ описаны в разделе 5.1.

При введении нового объекта в эксплуатацию все мероприятия в области охраны окружающей среды будут проводиться согласно разработанной проектно-сметной документации. В случае нарушения природоохранного законодательства КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»  будут разработаны дополнительные мероприятия.

Производственный контроль за охраной труда на предприятии

Основной целью управления охраной труда на коммунальном унитарном предприятии «Волковысское коммунальное хозяйство» является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда на основании Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008года № 356-З «Об охране труда», в новой редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013года № 61-З.

В целях совершенствования деятельности по охране труда на предприятии, разработано и утверждено «Положение о службе охраны труда и гражданской обороны» и «Положение по контролю над соблюдением законодательства об охране труда».

Общее руководство охраной труда на предприятии по обеспечению здоровых и безопасных условий труда осуществляет руководитель предприятия.

Методическое руководство организации работы по охране труда и контроль за ее состоянием, осуществляет служба охраны труда и гражданской обороны предприятия, которая состоит из 4-х человек: начальника службы  охраны труда и гражданской обороны, двух инженеров по охране труда и инженера по пожарной безопасности.

На предприятии внедрена Система управления охраной труда в соответствии со стандартом СТБ 18001-2009. Система управления охраной труда сертифицирована ГУО «Республиканский институт высшей школы», зарегистрирована в реестре за № BY /112 05.04.080  03051 от 16.06.2020г., действителен до 16.06.2023г. (Приложение 6).

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда осуществляется Департаментом государственной инспекции труда и социальной защиты Республики Беларусь, иными специально уполномоченными государственными органами надзора и контроля в пределах их компетенции в соответствующих сферах деятельности.

Государственный контроль за соблюдением законодательства об охране труда также осуществляют республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, специально уполномоченными государственными органами надзора и контроля, работодателями осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.

# 8. План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы

ПМООСиСС является неотъемлемой частью ЭСОВиПУ и обязателен к исполнению всеми участниками Подпроекта.

ПМООСиСС подразумевает реализацию всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПМООСиСС. В помощь проведению ПМООСиСС разработана форма осуществления надзора за строительными работами/работами по реконструкции и модернизации объектов в целях повышения энергоэффективности.

Соблюдение ПМООСиСС обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПМООСиСС в ходе строительства. ПМООСиСС будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы представлен в приложении 4.

# 9. Мониторинг за выполнением Плана мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы.

## 9.1. Мониторинг соответствия защитным мерам

Мониторинг и оценка результатов, полученных в ходе реализации проекта, должны соответствовать стандартной политике Банка. Мониторинг и оценка эффективности проекта включают: (I) показатели достижения результатов проекта; (II) квартальные отчеты о ходе реализации проекта, и (III) среднесрочный обзор хода реализации проекта. Группа управления проектом будет каждые полгода получать от предприятий в составе проекта показатели достижения результатов проекта. ГУП будет отвечать за общий мониторинг и оценку результатов реализации, а также за подготовку полугодовых и среднесрочных отчетов о ходе реализации проекта.

План мониторинга является неотъемлемой частью ЭСОВиПУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта.

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» будет ответственно за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Всемирного банка, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы.

Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПМООСиСС. В помощь проведению экологического и социального мониторинга разработана форма осуществления надзора за строительными работами/работами по реконструкции и модернизации объектов в целях повышения энергоэффективности.

Соблюдение ПМООСиСС обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПМООСиСС в ходе строительства. ПМООСиСС будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

## 9.2. Отчетность о соблюдении защитных положений

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»» несет ответственность за документирование результатов экологического и социального мониторинга посредством заполнения и хранения форм осуществления надзора за строительными работами, работами по реконструкции и подготовке на регулярной основе описательных отчетов по результатам мониторинга. В данных отчетах будут суммированы заключения работы на местах, проанализированы общие проблемы, разъяснен характер корректирующих действий, выработанных для решения проблем, и оценен статус таких действий по отношению к рекомендациям, данным в рамках предыдущего отчетного периода. Данная отчетность будет включать не только вопросы экологических и социальных защитных положений, но и более широкие экологические и социальные вопросы (к примеру, гендерные вопросы, порядок рассмотрения и разрешения жалоб и т.д.).

ГУП подготовит отчеты о статусе экологического и социального соответствия до проведения миссий Всемирного банка в поддержку реализации проекта. Аналитическая информация о соблюдении защитных мер станет частью годовых отчетов о прогрессе в реализации проекта. Отчеты будут дополнены актуальными фотографиями. Все контрольные листы по мониторингу на местах и описательные отчеты будут храниться в электронной и/или бумажной форме в ГУП и представляться Всемирному банку по запросу последнего.

## 9.3. Мониторинг состояния окружающей среды

Мониторинг состояния загрязняющей среды на предприятии осуществляется согласно законодательству Республики Беларусь. На предприятии имеется аккредитованная лаборатория, которая будет осуществлять мониторинг сточных и подземных вод на объекте. Мониторинг атмосферного воздуха осуществляет Республиканский центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды 2 раза в год.

## 9.4. Обязанности и институциональные механизмы

Проект «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ» является подпроектом национального проекта «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения». Национальный проект осуществляется Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, существующей ГУП (РУП «Белинвестэнергосбережение») и предприятиями централизованного теплоснабжения (ЖКХ) в городах, вошедших в проект. ГУП находится в подчинении Департамента по энергоэффективности. Она будет отвечать за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Всемирного банка. Все предприятия централизованного теплоснабжения, входящие в состав проекта, находятся в подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и областных или районных (городских) исполнительных комитетов.

В г.п. Красносельский исполнителем проекта является КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,  которое назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГУП в рамках реализации объекта (подготовка к проведению торгов, оценка конкурсных предложений участников торгов, надзор за строительством объекта и приемка его в эксплуатацию). Предприятие централизованного теплоснабжения будет отвечать за разработку технического задания для проектной документации (или согласование проектной документации по мере готовности), обеспечение соответствующего технического надзора за выполнением контрактов, прием документов на оплату.

Древесная биомасса на объект проекта в г.п. Красносельский будет поставляться государственными предприятиями лесного хозяйства, находящимися в непосредственной близости от предприятий централизованного теплоснабжения, (в пределах 0-60 километров) в рамках долгосрочных соглашений о поставках древесного топлива. Предприятия лесного хозяйства будут поставлять древесину и (или) древесную щепу. В случае поставки исключительно дровяной древесины предприятия централизованного теплоснабжения будут готовить древесную щепу самостоятельно. Все участвующие государственные предприятия лесного хозяйства получили подтверждение в области устойчивого лесопользования в соответствии с требованиями международных конвенций.

Мониторинг и оценка результатов, полученных в ходе реализации проекта, должны соответствовать стандартной политике Банка. Мониторинг и оценка эффективности проекта включают: (I) показатели достижения результатов проекта; (II) квартальные отчеты о ходе реализации проекта, и (III) среднесрочный обзор хода реализации проекта. ГУП будет каждые полгода получать от предприятий в составе проекта показатели достижения результатов проекта. ГУП будет отвечать за общий мониторинг и оценку результатов реализации, а также за подготовку полугодовых и среднесрочных отчетов о ходе реализации проекта.

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» будет ответственно за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Всемирного банка, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»  будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы.

## 9.5. План мониторинга выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы

См. приложение 5.

## 9.6. Рассмотрение жалоб

Прозрачность и подотчетность являются основополагающими принципами Проекта. С этой целью в рамках Проекта создан механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Цель МРЖ заключается в том, чтобы усилить подотчетность перед бенефициарами Проекта и обеспечить способы для обратной связи с заинтересованными сторонами Проекта в вопросах, касающихся мероприятий в рамках Проекта. Данный механизм, в том числе, позволяет выявлять и решать проблемы, влияющие на Проект. Повышая прозрачность и подотчетность, МРЖ нацелен на снижение риска, того что Проект непреднамеренно причинит вред гражданам/бенефициарам и послужит в качестве важного механизма обратной связи для улучшения воздействия, оказываемого Проектом.

Данный механизм направлен не только на прием и регистрацию жалоб, но и на процесс рассмотрения жалоб. Несмотря на тот факт, что обратная связь должна рассматриваться на этапе подачи жалобы, все жалобы должны быть зарегистрированы в общей системе согласно основным положениям МРЖ.

Способы и механизмы подачи и рассмотрения жалоб описаны в разделе 11. «Рассмотрение жалоб» рамочного документа по экологической и социальной оценке.

9.7. Институциональные механизмы выполнения и мониторинга за выполнением ЭСОВиПУ

| Всемирный банк | ГУП | Заказчик подпроекта |
| --- | --- | --- |
| Определение категории Проекта Предоставление ГУП рекомендаций относительно положений предупредительных политик ВБ Рассмотрение и согласование Рамочного документа по экологическому и социальному управлению (РДЭСУ) Мониторинг выполнения РДЭСУ Согласование Планов экологического и социального управления (ЭСОВиПУ) подпроектов | Разработка Рамочного документа по экологическому и социальному управлению (РДЭСУ), обнародование и организация общественных консультаций Определение категории подпроектов Предоставление заказчикам подпроектов рекомендаций относительно положений предупредительных политик ВБ, РДЭСУ и подготовке ЭСОВиПУ Контроль за включением требований ЭСОВиПУ в договоры с подрядными организациями Мониторинг реализации ЭСОВиПУ подпроектов и отчетность перед ВБ (форма отчета приложение «Б») Поддержка диалога с ВБ, заказчиками подпроектов и общественностью | Разработка ЭСОВиПУ для подпроекта в соответствии с требованиями РДЭСУ, политик ВБ и национального законодательства Обнародование ЭСОВиПУ, организация общественных консультаций и поддержания диалога с заинтересованными сторонами Контроль за включением требований ЭСОВиПУ в проектную документацию Контроль за выполнением требований ЭСОВиПУ подрядными организациями Организация механизма рассмотрения жалоб и обеспечение его функционирования Предоставление в ГУП отчетов по выполнению ЭСОВиПУ |

В соответствии с требованиями Всемирного Банка, Заказчик Подпроекта КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»  разработал настоящее ЭСОВиПУ. Выполнение мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, направленных на предотвращение негативных воздействий Подпроекта, является обязательным для Заказчика и Подрядчика, который будет выполнять работы.

ГУП и Заказчик Подпроекта несут ответственность за экологический и социальный мониторинг выполнения ЭСОВиПУ.

ГУП будет подавать во Всемирный банк отчеты о статусе выполнения требований ЭСОВиПУ, а также о любых замечаниях национальных органов контроля. Форма отчета приведена в Приложении «А». Отчеты будут дополнены актуальными фотографиями. Все контрольные листы по мониторингу на местах и описательные отчеты будут храниться в электронной и/или бумажной форме в ГУП и представляться Всемирному банку по требованию.

Сотрудники Всемирного банка также будут посещать объект с целью мониторинга выполнения требований ЭСОВиПУ.

# 10. Общественные консультации и координация

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» через ГУП будет нести ответственность за обнародование документов по экологическим и социальным вопросам, разработанным для целей проекта. Такие документы включают в себя ЭСОВиПУ и ПМООСИСС по всем объектам, консультации с заинтересованными.

Документ «Экологическая и социальная оценка воздействия и план управления» по объекту «Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на МВТ» (для стадии архитектурного проекта) будет обнародован для общественного обсуждения на сайте Волковысского районного исполнительного комитета, местных СМИ, сайте КУП «Волковысское коммунальное хозяйство».

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер КУП «ВКХ»					В.М. Мехоношин

ПОДГОТОВИЛИ:

Заместитель главного инженера КУП «ВКХ»			Ю.М. Белоножкин

Инженер ПТО КУП «ВКХ»						О.А.  Иванкова

# ПРИЛОЖЕНИЯ