Приложение 3

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ИЗА

Расчет выбросов от площадок разгрузки и хранения исходного сырья и готовой продукции производится согласно ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта»

| Неорганизованный стационарный ИЗА №6303 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование фактора | Разгрузка отходов | Перемешивание и хранение ОМС | Загрузка ОМС | Примечание |
| Кол-во перегружаемого материала Р, т/год | 45712 | 45712 | 45712 |  |
| Кол-во перегружаемого материала Р20, кг | 22408 | 22408 | 22408 |  |
| доля пыли, переходящая в аэрозоль k1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | щебень |
| коэффициент, учитывающий скорость ветра k2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5-7м/м |
| коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от внешних условий k3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | открытый с четырех сторон |
| коэффициент, учитывающий влажность материала k4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | около 60% |
| коэффициент, учитывающий крупность материала k5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | оптимальный кусок 250мм |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки k6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |  |
| удельный унос пыли с фактической поверхности пыления материала, кг/(м2хс) λ | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | щебень |
| коэффициент учитывающий местные метеоусловия, в зависимости от величины скорости ветра К2u | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| количество дней пыления материалов за год ,Т | 150 | 150 | 150 |  |
| Поверхность пыления в плане, м2, F | 7500 | 0 | 400 |  |
| М, г/с погрузка | 0,0037 | 0,0026 | 0,0037 |  |
| G, т/год погрузка | 0,0090 | 0,0064 | 0,0090 |  |
| М, г/с хранение | 0,0042 | 0,0000 | 0,0002 |  |
| G, т/год хранение | 0,0467 | 0,0000 | 0,0025 |  |
| М, г/с суммарно | 0,0079 | 0,0026 | 0,0039 |  |
| G, т/год суммарно | 0,056 | 0,006 | 0,011 |  |

Расчет выбросов от дизельного погрузчика производится ТКП 17.08-18-2016 «Порядок расчета выбросов с отработавшими газами дизельных двигателей при строительстве и восстановлении скважин для добычи нефти и газа» - источник выброса №6304

| Неорганизованный мобильный ИЗА №6304 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выброс ЗВ на единицу полезной энергии еМi, г/кВт*ч | Используется в расчете | Эксплуатационная мощность | Часы работ в год | Максимальный выброс загрязняющего вещества, г/с | Валовый выброс загрязняющего вещества, т/год |
| Работа дизельного погрузчика |  |  |  |  |  |  |
| Углерода оксид | 7,4 | 3,7 | 114 | 1333 | 0,1172 | 0,562 |
| Азота диоксид | 9,1 | 4,55 | 114 | 1333 | 0,1441 | 0,692 |
| Углеводороды C11 -C19 | 3,6 | 1,03 | 114 | 1333 | 0,0326 | 0,157 |
| Углерод черный (сажа) | 0,65 | 0,19 | 114 | 1333 | 0,0060 | 0,029 |
| Серы диоксид | 1,3 | 1,3 | 114 | 1333 | 0,0412 | 0,198 |
| Бенз/а/пирен | 0,000015 | 0,0000042 | 114 | 1333 | 0,00000013 | 0,0000006 |
| *-при сжигании дизельного топлива в качестве углеводородов непредельных алифатического ряда учтено вещество с кодом 2754 как с наименьшей ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |

Расчет выбросов от большегрузных автомобилей производится согласно "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для автотранспортных предприятия (расчетным методом), М.,1998г. - источник выброса №6305.

| Неорганизованный мобильный ИЗА №6305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвозка исходного сырья на площадку хранения и отвозка в карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для автотранспортных предприятия (расчетным методом), М.,1998г. Расчет производим по расчетной схеме 2: для площадки и внутреннего проезда отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы I - го вещества в граммах одним автомобилем при прогреве и движении на холостом ходу рассчитываются по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1ik = mnpik* tпр+mlik*L1+mxxik*txx1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2ik =mlik*L2+mxxik*txx2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i -го вещества Mji при прогреве и движении на холостом ходу расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mji = Σαв (М1ik * М2ik)*Nk*Dp/1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс i -го вещества Gi при прогреве и движении на холостом ходу расчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gi =ΣМ1ik*Nk/3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1 | L2 |  | Удельный выброс на холост ходу mxxik, г/ мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время прогрева tпр, табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время работы на холостом ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mxxco |  |  | mxxch | mxxNox |  | mxxC |  | mxxSO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | п |  |  | х |  |  |  | txx1 |  |  |  |  |  |  |  | txx2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 1,1 |  | 0,84 |  |  | 0,42 | 0,46 |  | 0,019 |  | 0,100 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве автомобилями mnpik, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO |  |  |  |  |  | Углеводороды С11-С19 |  |  |  |  |  | NОx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | п |  |  | х | т |  | п |  | х |  | т |  | п |  |  |  |  | х |  |  | т |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью 8-18т |  | Д | 1,34 |  | 1,80 |  |  | 2,00 | 0,59 |  | 0,64 |  | 0,71 |  | 0,51 |  | 0,77 |  |  |  |  | 0,77 |  |  | 0,019 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге легковыми автомобилями, mlik, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO |  |  |  |  |  | Углеводороды С11-С19 |  |  |  |  |  | NОx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | п |  |  | х | т |  | п |  | х |  | т |  | п |  |  |  |  | х |  |  | т |  |  |  | п |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | п |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,90 |  | 5,31 |  |  | 5,90 | 0,70 |  | 0,72 |  | 0,80 |  | 3,40 |  | 3,40 |  |  |  |  | 3,40 |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Количество дней работы в расчетном периоде | 214 |  |  | 120 |  | 31 |  |  | 214 |  | 120 |  | 31 |  | 214 |  |  |  | 120 |  |  |  | 31 |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 120 |  |  | 31 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| Количество автомобилей, выезжающих со стоянки за час | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Среднее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении суток | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент выпуска | 1,000 |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| М1ik | 11,59 |  |  | 17,48 |  | 31,33 |  |  | 3,55 |  | 5,05 |  | 9,82 |  | 6,24 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 13,44 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 0,81 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| М2ik | 6,23 |  |  | 6,68 |  | 7,33 |  |  | 1,19 |  | 1,21 |  | 1,30 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 17,82 |  |  | 24,16 |  | 38,66 |  |  | 4,74 |  | 6,26 |  | 11,12 |  | 10,44 |  |  |  | 13,02 |  |  |  | 17,64 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,84 |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| Мji | 0,08 |  |  | 0,06 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,04 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Общий валовый выброс Мi, т/год | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс, г/с, Gi | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарный выброс от источника ЗА

| Наименование загрязняющего вещества | Валовый выброс, т/год | Максимально-разовый выброс, г/сек |
| --- | --- | --- |
| Углерод оксид (окись углерода,угарный газ) CO | 0,158 | 0,0348 |
| Углеводороды предельные C11 -C19 | 0,042 | 0,0109 |
| Азота диоксид | 0,086 | 0,0149 |
| Углерод черный (Сажа) | 0,005 | 0,0009 |
| Серы диоксид (сернистый ангидрид) | 0,010 | 0,0008 |
| ИТОГО: | 0,301 |  |